MEMORIA DE CÁLCULO

PROTOTIPO – DIGNA ADAPTADO

VIVIENDA 2 DORMITORIOS

COMITENTE:

Cálculo Ing. Ariel Fracalossi

Resistencia – Provincia del Chaco

Abril de 2023

INDICE

1.	Introducción	1

2.	Objetivo	1

3.	Normas y Reglamentos	1

4.	Materiales	1

5.	Descripción de la Obra	1

6.	Memoria de Cálculo	3

6.1.	Cubierta Metálica	3

6.1.1.	Análisis de cargas	3

6.1.2.	Dimensionado	4

6.1.3.	Verificación deformada en Estado de Servicio	6

6.2.	Viga compuesta en estar	7

6.2.1.	Verificación de deformada en Estado de Servicio	9

6.3.	Viga tanque de reserva	11

6.4.	Ménsulas galería trasera	12

6.4.1.	Ménsula M1	12

6.4.2.	Ménsula M2	15

6.5.	Fundación	17

6.5.1.	Dimensionado de platea	17

6.5.2.	Dimensionado de pilotines de borde	18

6.5.3.	Dimensionado de vigas de encadenado	19

6.6.	Análisis de dintel en fachada	21

ANEXO	22

Sobrecarga de Mantenimiento en Correas	23

Carga de Tanque de Agua	23

Cargas de Viento	24

# Introducción

El presente constituye una memoria de cálculo del proyecto de viviendas de Prototipo Digna Adaptado elaboradas a pedido de ILAG Construcciones a realizarse en la localidad de Resistencia, Provincia del Chaco.

# Objetivo

El objetivo del presente informe es diseñar y proyectar las estructuras que conforman la cubierta, tabiquería portante y las fundaciones para el proyecto; estableciendo conclusiones y recomendaciones constructivas para cada caso particular.

# Normas y Reglamentos

Son de aplicación las Normas y Reglamentos que a continuación se enumeran:

- Reglamento CIRSOC 101: “Cargas Permanentes y Sobrecargas Mínimas de Diseño para Edificios y otras Estructuras” – Julio 2005.

- Reglamento CIRSOC 102: “Acción del Viento sobre las Construcciones” – Julio 2005.

- Reglamento CIRSOC 201: “Estructuras de Hormigón” – Julio 2005.

- Reglamento INPRES-CIRSOC 301: “Estructuras de Acero para Edificios” – Julio 2005.

- Recomendación CIRSOC 303: “Elementos Estructurales de Acero de Sección Abierta Conformadas en Frío” – Julio 2009

# Materiales

Los materiales a utilizar son:

- Hormigón estructural 		              H-25 (f´c = 25 MPa)

- Hormigón para fundaciones                     H-25 (f´c = 25 MPa)

- Barras de acero para HºAº		ADN-420 (Fy = 420 MPa)

- Acero estructural de correas	               F-24 (Fy = 240 MPa)

# Descripción de la Obra

Las viviendas cuentan con dos dormitorios, cocina-comedor, baño, lavadero y galerías. Todo ello en conjunto suma 70m² aproximadamente. La misma equipada con los servicios de luz, agua y las instalaciones de gas. A continuación, una vista preliminar de la planta tipo.

Figura 1. Vista en planta de vivienda tipo

En este caso se empleará mampostería de ladrillos comunes, la cual cumplirá con la función de cerramiento y la de soporte estructural. Este sistema se fundará sobre una platea que, por su rigidez relativa en relación a los parámetros de suelo, se comporta como fundación flexible.

La estructura de cubierta se resolverá con correas metálicas de chapa galvanizada apoyadas y vinculadas sobre mampostería perimetral o estructura metálica de refuerzo. El encadenado superior se substituyó por mampostería armada a partir de la altura a especificar en los planos correspondientes.

# Memoria de Cálculo

## Cubierta Metálica

### Análisis de cargas

Para dimensionar la estructura metálica se distinguen tres estados de carga a saber:

- Peso propio y sobrecargas de uso y destino (Estado 1).

- Peso propio y carga de montaje (Estado 2).

- Peso propio y succión de viento (Estado 3).

| ANÁLISIS DE CARGAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CARGAS ACTUANTES |  |  |  |  |  |
| Designación | Cargas de Superficie | Distancia entre correas |  | Carga |  |
|  | [kN/m²] | [m] |  | [kN] | [kN/m] |
| D - Cargas permanentes |  |  |  |  |  |
| Cubierta de chapa galvanizada | 0,03 | 0,90 |  | - | 0,03 |
| Cielorraso suspendido | 0,20 | 0,90 |  | - | 0,18 |
| C 80 x 50 x 2.00 | 0,02 | - |  | - | 0,02 |
| Total |  |  |  |  | 0,23 |
| L - Sobrecargas de uso y destino | 0,42 |  | 0,90 | - | 0,38 |
| Lr - Sobrecarga de mantenimiento | - |  | - | 1,00 | - |
| W - Acción del viento | -0,59 |  | 0,90 | - | -0,53 |
| COMBINACIÓN DE ACCIONES - ELU |  |  |  |  |  |
| Estados de Carga - Límite Último |  |  |  | Carga |  |
|  |  |  |  | [kN] | [kN/m] |
| ELU 1 – 1,2 D + 1,6 L |  |  |  | - | 0,88 |
| ELU 2 – 1,2 D + 1,6 Lr |  |  |  | 1,60 | 0,28 |
| ELU 3 – 0,9 D + 1,5 W |  |  |  | - | -0,59 |

Tabla 1. Análisis de combinaciones E.L.S. en cubierta

En la Figura 2 se observa la distribución de las correas del techo.

Figura 2. Estructura de cubierta de vivienda tipo.

Se considera a las correas como continuas a través de los ambientes correspondientes a las dos viviendas adosadas. Bajo estas consideraciones, los parámetros de cálculo serán los siguientes:

- Luz de Cálculo (Lc)				(según corresponda)

- Separación máxima entre correas		0,90	m

### Dimensionado

Estado 1:

Carga actuante sobre correa: cargas permanentes + sobrecargas de uso

MmáxE1=1,350 kNm

Estado 2:

Carga actuante sobre correa: cargas permanentes + sobrecarga de montaje

MmáxE2=1,478 kNm

Estado 3:

Carga actuante sobre correa: cargas permanentes + acción del viento

MmáxE3=0,905 kNm

Para una tensión de fluencia del acero de Fy = 235 MPa y un coeficiente de seguridad φ = 0,95 resultará que las correas deberán tener un módulo resistente igual o mayor a:

Md=∅ . Se . Fy . 10-3

Se=Mmáx ∅ .Fy . 10-3=1,478 kNm 0,95. 235 MPa . 10-3=6,62 cm3

Se adopta la siguiente correa:

- Perfil de chapa de galvanizada: C – 80 x 40 x 15 x 1,60 mm

### Verificación deformada en Estado de Servicio

Para la luz de cálculo la deformación de las correas puede ser determinante por lo que se procede a verificar.

Para la condición de apoyo la flecha máxima de “Barras soportando cubiertas flexibles”, según CIRSOC 301 – Tabla A-L.4.1. resulta:

fadm1=lc150=373 cm150=2,49 cm

fadm2=lc150=322 cm150=2,15 cm

Las combinaciones para esta verificación serán las siguientes:

| COMBINACIÓN DE ACCIONES - ELS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Estados de Carga - Límite de Servicio |  |  | Carga |  |
|  |  |  | [kN] | [kN/m] |
| ELS 1 - D + L |  |  | - | 0,62 |
| ELS 2 - D + Lr |  |  | 1,00 | 0,23 |
| ELS 3 - D + W |  |  | - | -0,30 |

Tabla 2. Análisis de combinaciones E.L.S. en cubierta

Estado 1

fmáx=1,23 cm → VERIFICA.

Estado 2

fmáx=1,27 cm → VERIFICA.

Estado 3

fmáx=0,60 cm → VERIFICA.

## Viga compuesta en estar

Para el análisis de este elemento, se tiene en cuenta las reacciones de las correas de los Estados Límites Últimos 1 y 3. Se considera un ancho de influencia de 2,29m.

Siendo estas:

RE1= 0,88 kN/m . 2,29 m=2,02 kN

RE3= -0,59 kN/m . 2,29 m=-1,35 kN

Además, se considera el peso propio mayorado de una sección compuesta de perfil de chapa galvanizada 2 C 140 x 60 x 20 x 2,00 m, resultando:

PPE1=1,2 . 2 . 0,0455 kN/m=0,11 kN/m

PPE3=0,9 . 2 . 0,0455 kN/m=0,08 kN/m

Estado 1:

Carga actuante sobre viga: cargas permanentes + sobrecargas de uso

MmáxE1= 6,848 kNm

Estado 3:

Carga actuante sobre viga: cargas permanentes + acción del viento

MmáxE2= 4,020 kNm

Para una tensión de fluencia del acero de Fy = 235 MPa y un coeficiente de seguridad φ = 0,95 resultará que la viga deberá tener un módulo resistente igual o mayor a:

Md=∅ . Se . Fy . 10-3

Se=Mmáx ∅ .Fy . 10-3=6,848 kNm 0,95 . 235 MPa . 10-3=30,67 cm3

VERIFICA

- Se adopta una sección compuesta de perfil de chapa galvanizada 2 C 120 x 50 x 15 x 2 mm.

### Verificación de deformada en Estado de Servicio

Para el análisis de este elemento, se tiene en cuenta las reacciones de las correas de los Estados Límites de Servicio 1 y 3, y un estado de solo cargas permanentes. Se considera un ancho tributario de 2,29 m.

Siendo estas:

RE1=0,61 kN/m . 2,29 m=1,40 kN

RE3= -0,30 kN/m . 2,29 m =-0,69 kN

RE4=0,23 kN/m . 2,29 m=0,53 kN

Además, se considera el peso propio de una sección compuesta de perfil de chapa galvanizada 2 C 120 x 50 x 15 x 2,00 m, resultando:

PP=2 . 0,0304 kN/m=0,06 kN/m

Para la luz de cálculo la deformación de la viga para cargas permanentes puede ser determinante por lo que se procede a verificar.

Para la condición de apoyo la flecha máxima de “Barras soportando cubiertas flexibles”, según CIRSOC 301 – Tabla A-L.4.1. resulta:

fadm1=lc150=480 cm150=3,20 cm

fadm2=lv150=75 cm150=0,50 cm

Estado 1:

Carga actuante sobre viga: cargas permanentes + sobrecargas de uso

fmáx=2,49 cm → VERIFICA.

Estado 3:

Carga actuante sobre viga: cargas permanentes + acción del viento

fmáx=1,04 cm → VERIFICA.

Estado 4:

Carga actuante sobre viga: cargas permanentes

fmáx=1,00 cm → VERIFICA.

fmáx=0,46 cm → VERIFICA.

## Viga tanque de reserva

Se considera para el apoyo de los tanques de reserva 2 (dos) perfiles metálicos tipo IPN. Bajo estas consideraciones, los parámetros de cálculo serán los siguientes:

- Luz de Cálculo (Lc)				2,95	m

- Separación máxima entre correas		(necesaria)

| CARGAS ACTUANTES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Designación | Carga |  |
|  | [kN] | [kN/m] |
| D - Cargas permanentes |  |  |
| IPN 80 | - | 0,06 |
| L - Sobrecargas de uso y destino |  |  |
| T.R. 500lts | - | 3,33 |
| Lr - Sobrecarga de montaje |  |  |
| Montaje | 1,00 | - |
| COMBINACIÓN DE ACCIONES - ELU |  |  |
| Estados de Carga - Límite Último | Carga |  |
|  | [kN] | [kN/m] |
| ELU 1 - 1.2 D + 1.6 L + f1 Lr | 1,00 | 0,07; 5,40 |
| f1 = 1,00 |  |  |

Tabla 3. Análisis de cargas y combinaciones E.L.U. para viga de tanque de reserva

Estado 1:

Carga actuante sobre perfil: cargas permanentes + peso propio + carga de montaje

MmáxE1=3,387 kNm

Para una tensión de fluencia del acero de Fy = 235 MPa y un coeficiente de seguridad φ = 0,90 resultará que las vigas deberán tener un módulo resistente igual o mayor a:

Md=∅ . Se . Fy . 10-3

Se=Mmáx ∅ .Fy . 10-3=3,387 kNm 0,90 . 235 MPa . 10-3=16,01 cm3

Se adopta el siguiente perfil:

2 (DOS) Perfiles laminados en caliente: IPN – 80

## Ménsulas galería trasera

### Ménsula M1

La zona en la que se encuentra dicho elemento estructural presenta solicitaciones críticas debidas a eventos accidentales de viento. Se realiza entonces el análisis considerando a la estructura semi abierta, siendo el coeficiente de presión interna GCpi nulo.

| CARGAS ACTUANTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Designación | Carga de Superficie | Ancho Tributario | Carga |
|  | [kN/m²] | [m] | [kN/m] |
| D – Peso propio cubierta | 0,03 | 1,50 | 0,04 |
| W - Acción del viento | -0,90 | 1,50 | -1,35 |
| COMBINACIÓN DE ACCIONES - ELU |  |  |  |
| Estados de Carga - Límite Último | Carga |  |  |
|  | [kN/m] |  |  |
| ELU 1 – 0.9D + 1.5 W | -1,99 |  |  |

| COMBINACIÓN DE ACCIONES - ELS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estados de Carga - Límite de Servicio | Carga |  |  |
|  | [kN/m] |  |  |
| ELS 1 – D + W | -1,31 |  |  |

Tabla 4. Análisis de carga y combinación para ménsula.

Estado 1:

Carga actuante sobre M1: carga debido a la acción del viento

MmáxE1=1,803 kNm

Para una tensión de fluencia del acero de Fy = 235 MPa y un coeficiente de seguridad φ = 0,95 resultará que la ménsula deberá tener un módulo resistente igual o mayor a:

Md=∅ . Se . Fy . 10-3

Se=Mmáx ∅ .Fy . 10-3=1,803 kNm 0,95 . 235 MPa . 10-3=8,08 cm3

Se adoptan los siguientes perfiles para sección rectangular compuesta

- 2 (DOS) Perfiles de chapa galvanizada: C – 120 x 50 x 15 x 2 mm

Verificación deformada en Estado de Servicio

Para la luz de cálculo la deformación puede ser determinante por lo que se procede a verificar.

Para la condición de apoyo la flecha máxima de “Barras soportando cubiertas flexibles”, según CIRSOC 301 – Tabla A-L.4.1. resulta:

fadm=lc150=125 cm150=0,83 cm

fmáx=0,25 cm → VERIFICA.

Por otra parte, debido a las reacciones que se presentan, es de suma importancia el correcto anclaje a la mampostería. Se presenta a continuación un detalle de anclaje recomendado.

Figura 3. Estructura de cubierta de vivienda tipo.

### Ménsula M2

La zona en la que se encuentra dicho elemento estructural presenta solicitaciones críticas debidas a eventos accidentales de viento. Se realiza entonces el análisis considerando a la estructura semi abierta, siendo el coeficiente de presión interna GCpi nulo.

| CARGAS ACTUANTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Designación | Carga de Superficie | Ancho Tributario | Carga |
|  | [kN/m²] | [m] | [kN/m] |
| D – Peso propio cubierta | 0,03 | 4,20 | 0,13 |
| W - Acción del viento | -0,90 | 4,20 | -3,78 |
| COMBINACIÓN DE ACCIONES - ELU |  |  |  |
| Estados de Carga - Límite Último | Carga |  |  |
|  | [kN/m] |  |  |
| ELU 1 – 0.9D + 1.5 W | -5,55 |  |  |

| COMBINACIÓN DE ACCIONES - ELS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estados de Carga - Límite de Servicio | Carga |  |  |
|  | [kN/m] |  |  |
| ELS 1 – D + W | -3,65 |  |  |

Tabla 4. Análisis de carga y combinación para ménsula.

Estado 1:

Carga actuante sobre M2: carga debido al peso propio y la acción del viento

MmáxE1=1,332 kNm

Para una tensión de fluencia del acero de Fy = 235 MPa y un coeficiente de seguridad φ = 0,95 resultará que la ménsula deberá tener un módulo resistente igual o mayor a:

Md=∅ . Se . Fy . 10-3

Se=Mmáx ∅ .Fy . 10-3=1,332 kNm 0,95 . 235 MPa . 10-3=5,97 cm3

Se adoptan los siguientes perfiles para sección rectangular compuesta

- 2 (DOS) Perfiles de chapa galvanizada: C – 80 x 40 x 15 x 1,6 mm

Verificación deformada en Estado de Servicio

Para la luz de cálculo la deformación puede ser determinante por lo que se procede a verificar.

Para la condición de apoyo la flecha máxima de “Barras soportando cubiertas flexibles”, según CIRSOC 301 – Tabla A-L.4.1. resulta:

fadm=lc150=60 cm150=0,40 cm

fmáx=0,26 cm → VERIFICA.

Por otra parte, debido a las reacciones que se presentan, es de suma importancia el correcto anclaje a la mampostería. Se presenta a continuación un detalle de anclaje recomendado.

Figura 4. Estructura de cubierta de vivienda tipo.

## Fundación

### Dimensionado de platea

La fundación consiste en una platea de 0,15 m de espesor, la cual actúa como cimentación flexible. Se adopta como cota de implante -0,05 m por debajo de nivel de terraza terminada, la tensión admisible para dicha profundidad es:

σt=50,00kNm2

Se realiza la evaluación de las cargas transmitidas al terreno para el posterior dimensionado del sistema de fundación.

La carga a transmitir se estima a través de un análisis de cargas:

- Mampostería e:0,30m			17kNm3∙0,30m∙4,00m=20,40kNm

- Mampostería e:0,20m			17kNm3∙0,20m∙4,00m=13,60kNm

- Mampostería e:0,15m			17kNm3∙0,15m∙4,00m=10,20kNm

El peso propio de la cubierta es despreciable, y el análisis hecho resulta conservador.

Ancho de fundación

Del análisis de cargas realizado con anterioridad y la tensión del suelo admisible como dato determinamos el ancho necesario en la platea bajo mampostería para que la misma se comporte como zapata corrida.

B0,2-,03≥qσt=20,40 kN/m50,00 kN/m2=0,41 m→Se adopta 0,60 m ; σ=20,40 kN/m0,60 m=34 kN/m²

B0,15≥qσt=10,20 kN/m50,00 kN/m2=0,20 m→Se adopta 0,45 m ; σ=10,20 kN/m0,45 m=22,67  kN/m²

Determinación de solicitaciones y armadura

La armadura correspondiente surge del siguiente diseño a flexión.

Se adopta:

- Hormigón		H - 25

- Acero			ADN 420

- Espesor de platea:            10,00 cm

- Recubrimiento:                    3,00 cm

- Altura de cálculo:                7,00 cm

Bajo pared 0,20 – 0,30 m

Mu=1,4 . 34,00 kN/m² .0,30 m22=2,14 kNm/m

Mn=Mu∅=2,14 kNm/m0,90=2,38 kNm/m

kd=dMnb=0,07 m0,00238 MNm/m1,00 m=1,43

Según tabla kd=1,089 → ke=24,30 cm2/MN

As=ke∙Mnd=24,301 cm2/MN . 0,00238 MNm0,07 m=0,83 cm2/m

Se adopta malla electrosoldada Q188 ∅ 6 mm #15 x 15 cm.

Adicional a la armadura de refuerzo inferior se dispondrá una malla electrosoldada Q188 ∅ 6 mm #15 x 15 en la parte superior de la platea, a efectos de absorber momentos negativos por expansión de la masa de suelo de fundación.

Bajo pared 0,15 m

Mu=1,4 . 22,67 kN/m² .0,225 m22=0,80 kNm/m

Mn=Mu∅=0,80 kNm/m0,90=0,89 kNm/m

kd=dMnb=0,07 m0,00089 MNm/m1,00 m=2,35

Según tabla kd=1,089 → ke=24,301 cm2/MN

As=ke∙Mnd=24,301 cm2/MN . 0,00089 MNm0,07 m=0,31 cm2/m

Se adopta malla electrosoldada Q188 ∅ 6 mm #15 x 15.

Adicional a la armadura de refuerzo inferior se dispondrá una malla electrosoldada Q188 ∅ 6 mm #15 x 15 en la parte superior de la platea, a efectos de absorber momentos negativos por expansión de la masa de suelo de fundación.

### Dimensionado de pilotines de borde

Además de la platea planteada en el apartado anterior, se proyecta un sistema de vigas de encadenados de 0,20 m x 0,30 m fundadas a -0,30 m del T.N. y pilotines de 0,20 cm de diámetro a una profundidad de -2,00 m del T.N. en uno de los extremos laterales de la misma para evitar excentricidades.

Determinación de carga resistente de pilotines

σadm=200,00 kNm²

τadm=20,00 kNm2

Se adopta una sección circular del elemento de 0,20 m de diámetro.

d=0,20 m

Ω=π . d24=π . (0,20 m)24=0,031 m²

Siendo la resistencia de punta

Rp= σadm . Ω= 200,00 kN/m² . 0,031 m2= 6,20 kN

Los pilotines soportarán por punta el esfuerzo obtenido en la ecuación anterior, puesto que lo que resta de carga axial, deberá ser soportada por el fuste del elemento.

La longitud útil de los pilotines es de 1,70 m.

Siendo la resistencia por fuste

Rf=τadm . π . d . H=20 kN/m² . π . 0,20 m . 1,70 m=21,36 kN

La resistencia total por pilotín resulta

Rp + Rf=27,56 kN

Considerando una separación máxima de elementos de 1,24 m

R=27,56 kN1,24 m= 22,22 kN/m

Se adopta armadura longitudinal de Acero ADN 420 - 1 ∅ 8 en “U” vinculada a las vigas de encadenado.

### Dimensionado de vigas de encadenado

La armadura correspondiente surge del siguiente diseño a flexión y corte

Se adopta:

- Hormigón		H - 25

- Acero			ADN 420

Verificación de tensiones en el terreno de vigas de encadenado

Del análisis de cargas realizado con anterioridad, la carga resistente de los pilotines y la tensión del suelo admisible, se verifican las tensiones transmitidas al terreno.

σadm=50,00 kN/m²

NOTA: en muros de e = 0,20 m, la carga resistente del pilotín es superior a la solicitante. Por tanto, las tensiones de contacto de las vigas verifican.

Análisis de cargas

Se realiza la evaluación de las cargas transmitidas al terreno para el posterior dimensionado del sistema de fundación.

La carga a transmitir se estima a través de un análisis de cargas:

- Mampostería e:0,20m			17 kN/m3∙0,20m∙4,00m=13,60 kN/m

El peso propio de la cubierta es despreciable, y el análisis hecho resulta conservador.

Mmáx e=20= q . l28= 13,60 kN/m .  (1,24 m)28=  2,61 kNm

Vmáx e=20= q .  l2= 13,60 kN/m .  1,24 m2=  8,43 kN

Dimensionamiento a Flexión

Mu=1,4 . 2,61 kNm=3,65 kNm

∅=0,90

b=0,20 m
d=0,245 m

Mn=Mu∅=3,65 kNm0,90=4,05 kNm

kd=dMnb=0,245 m0,00405 MNm0,20 m=1,72

Según tabla kd=1,089 → ke=24,301 cm2MN

As=ke∙Mnd=24,301 cm2MN. 0,00405 MNm0,245 m=0,40 cm2

Se adopta armadura longitudinal de Acero ADN 420 - 2 ∅ 8 en capa inferior y capa superior.

Dimensionamiento a Corte

Vu=1,4 . 8,43 kN=11,80 kN
∅=0,75

Analizando la contribución del hormigón a los esfuerzos de corte, tenemos

Vc=16 . f´c . b . d=16 . 25 MPa . 200 mm . 245 mm=40,83 kN

∅ .Vc2=0,75 .40,83 kN2= 15,31 kN>Vu

Se adoptan Estribos tipo doble gancho de Acero ADN 420 - Ø 6 mm c/ 0,20 m.

## Análisis de dintel en fachada

Se realiza la verificación a tracción de mampostería suspendida en la fachada.

Area=2,75 m . 1,375 m2=1,90 m2
Espesor=0,20 cm
Mampostería=17,00 kN/m3

El esfuerzo de tracción de la mampostería debido al peso propio será:

P=17,00kNm3. 1,90 m2. 0,20 m=6,46 kN

Basándose en el método de las bielas obtenemos el valor del esfuerzo de tracción en la zona del dintel:

T=P2 . tg α=6,46 kN2 . tg 45°=3,23 kN

Adoptando 2 ∅ 8 para resistir el esfuerzo T:

σt=1,4 . 3,23 kN0,90 . 2 . 0,503 cm2. (10-3)=49,95 MPa<420 MPa

La resistencia a tracción del acero propuesto verifica ampliamente. Aun así, se recomienda colocar acero de refuerzo extra para controlar posibles fisuras de tracción.

Se adopta entonces 2 ∅ 8 en dos primeras hiladas contiguas del dintel.

ANEXO

ANÁLISIS DE CARGAS PARA VIVIENDAS

PROTOTIPO – DIGNA ADAPTADO

RESISTENCIA – CHACO

Sobrecarga de Mantenimiento en Correas

La determinación de la sobrecarga de mantenimiento de realizó siguiendo las recomendaciones dadas en Troglia, G. (2010). Estructuras de Acero con Tubos y Secciones Abiertas Conformadas en Frío (1ra ed.). Universitas.

At=0,90 m . 3,62 m=3,26 m2   <    20 m2   →    R1=1

p=tan∝=tan7,93º=13,93%

R2=1,04-0,008p=0,93

Lr=0,45 kN/m2. R1 . R2=0,42 kN/m²

Figura 5. Área tributaria de la correa.

Carga de Tanque de Agua

Se considera un tanque de 0,87 m de diámetro y 500 l de capacidad apoyado sobre 2 perfiles laminados. La longitud de apoyo se considera igual a 0,75 m.

pp=5 kN

q=12.5 kN0,75 m=3,33 kN/m

Cargas de Viento

| Características Geométricas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lado Menor [m] | 8,85 |  |  |  |  |
| Lado Mayor [m] | 10 |  |  |  |  |
| Altura media de Cumbrera [m] | 3,58 |  |  |  |  |
| Pendiente | 7,93º |  |  |  |  |
| Parámetros Generales |  | Observaciones |  |  |  |
| Velocidad Básica [m/s] | 45 | P/ ciudad de Resistencia. |  |  |  |
| Factor de direccionalidad del viento (Kd) | 0,85 | - |  |  |  |
| Factor topográfico (Kzt) | 1 | No existen efectos topográficos. |  |  |  |
| Categoría | II |  |  |  |  |
| Factor de importancia (I) | 1 | - |  |  |  |
| Categoría de Exposición | B |  |  |  |  |

| PRESIÓN DINÁMICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | q = 0,613 Kz x Kzt x Kd x V2x I q = 0,613 Kz x Kzt x Kd x V2x I |  |  |  |
| VALORES DE Kz |  |  | PRESIÓN DINÁMICA |  |  |
| Denominación | Altura | Exposición | q |  |  |
|  | [m] | B | [N/m2] |  |  |
| Altura media - h | 3,58 | 0,59 | 622,52 |  | qh |

| PRESIONES DE VIENTO DE DISEÑO - SPRFV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | p=q*G*Cp -qi*(GCpi) p=q*G*Cp -qi*(GCpi) |  |
| Factor de Ráfaga - G |  |  |  |  |  |
| Altura media h | Ancho menor | h/ancho menor | Estructura | G |  |
| [m] | [m] |  |  |  |  |
| 3,58 | 8,85 | 0,40 | Rígida | 0,85 |  |

| COEFICIENTE DE PRESION EXTERNA (Cp) p/Cubierta - VIENTO PARALELO A LA PENDIENTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Superficie | h/L | Angulo - Cp |  |
|  |  | 6,73º |  |
| Cubierta | 0,40 | 0-h | -0,9 |
|  |  | h a 2h | -0,5 |
| Alero | - | - | 0,8 |

| COEFICIENTE DE PRESION INTERNA (GCpi) p/ Edificios |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P/ Edificios Cerrados | ±0,18 |  |  |  |  |
| P/ Alero | 0,00 |  |  |  |  |
| PRESIONES DE DISEÑO SOBRE EL SPRFV - VIENTO PARAELO A LA PENDIENTE |  |  |  |  |  |
| Superficie | z [m] | q [N/m2] | Cp | Presión Neta [N/m2] |  |
|  |  |  |  | Gcpi+ | Gcpi- |
| Cubierta | 0 a h | 917,96 | -0,90 | -588,29 | -364,18 |
|  | h a 2h | 917,96 | -0,50 | -376,63 | -152,52 |
| Alero | Sup. Superior | 917,96 | -0,90 | -476,23 |  |
|  | Sup. Inferior | 917,96 | 0,80 | 423,32 |  |

Alero

w=psup+pinf=-476,23 N/m2-423,32 N/m2= -899,55 N/m²=-0,90 kN/m²

Figura 6. Presiones de diseño para el SPRFV, viento paralelo a la pendiente de cubierta.