MEMORIA DE CÁLCULO

PROTOTIPO – DIGNA STANDARD

VIVIENDA 2 DORMITORIOS

COMITENTE:

Cálculo Ing. Ariel Fracalossi

Resistencia – Provincia del Chaco

Abril de 2023

INDICE

1.	Introducción	1

2.	Objetivo	1

3.	Normas y Reglamentos	1

4.	Materiales	1

5.	Descripción de la Obra	1

6.	Memoria de Cálculo	3

6.1.	Cubierta Metálica	3

6.1.1.	Análisis de cargas	3

6.1.2.	Dimensionado	4

6.1.3.	Verificación deformada en Estado de Servicio	6

6.2.	Viga compuesta en estar	7

6.2.1.	Verificación de deformada en Estado de Servicio	9

6.3.	Viga tanque de reserva	11

6.4.	Ménsulas galería trasera	12

6.4.1.	Ménsula M1	12

6.4.2.	Ménsula M2	15

6.5.	Platea de fundación	17

6.5.1.	Análisis de cargas	17

6.5.2.	Determinación del ancho de fundación	17

6.5.3.	Dimensionamiento a flexión	17

6.6.	Análisis de dintel en fachada	19

ANEXO	20

Sobrecarga de Mantenimiento en Correas	21

Carga de Tanque de Agua	21

Cargas de Viento	22

# Introducción

El presente constituye una memoria de cálculo del proyecto de viviendas de Prototipo Digna Standard elaboradas a pedido de ILAG Construcciones a realizarse en la localidad de Resistencia, Provincia del Chaco.

# Objetivo

El objetivo del presente informe es diseñar y proyectar las estructuras que conforman la cubierta, tabiquería portante y las fundaciones para el proyecto; estableciendo conclusiones y recomendaciones constructivas para cada caso particular.

# Normas y Reglamentos

Son de aplicación las Normas y Reglamentos que a continuación se enumeran:

- Reglamento CIRSOC 101: “Cargas Permanentes y Sobrecargas Mínimas de Diseño para Edificios y otras Estructuras” – Julio 2005.

- Reglamento CIRSOC 102: “Acción del Viento sobre las Construcciones” – Julio 2005.

- Reglamento CIRSOC 201: “Estructuras de Hormigón” – Julio 2005.

- Reglamento INPRES-CIRSOC 301: “Estructuras de Acero para Edificios” – Julio 2005.

- Recomendación CIRSOC 303: “Elementos Estructurales de Acero de Sección Abierta Conformadas en Frío” – Julio 2009

# Materiales

Los materiales a utilizar son:

- Hormigón estructural 		              H-25 (f´c = 25 MPa)

- Hormigón para fundaciones                     H-25 (f´c = 25 MPa)

- Barras de acero para HºAº		ADN-420 (Fy = 420 MPa)

- Acero estructural de correas	               F-24 (Fy = 240 MPa)

# Descripción de la Obra

Las viviendas cuentan con dos dormitorios, cocina-comedor, baño, lavadero y galerías. Todo ello en conjunto suma 70m² aproximadamente. La misma equipada con los servicios de luz, agua y las instalaciones de gas. A continuación, una vista preliminar de la planta tipo.

Figura 1. Vista en planta de vivienda tipo

En este caso se empleará mampostería de ladrillos comunes, la cual cumplirá con la función de cerramiento y la de soporte estructural. Este sistema se fundará sobre una platea que, por su rigidez relativa en relación a los parámetros de suelo, se comporta como fundación flexible.

La estructura de cubierta se resolverá con correas metálicas de chapa galvanizada apoyadas y vinculadas sobre mampostería perimetral o estructura metálica de refuerzo. El encadenado superior se substituyó por mampostería armada a partir de la altura a especificar en los planos correspondientes.

# Memoria de Cálculo

## Cubierta Metálica

### Análisis de cargas

Para dimensionar la estructura metálica se distinguen tres estados de carga a saber:

- Peso propio y sobrecargas de uso y destino (Estado 1).

- Peso propio y carga de montaje (Estado 2).

- Peso propio y succión de viento (Estado 3).

| ANÁLISIS DE CARGAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CARGAS ACTUANTES |  |  |  |  |  |
| Designación | Cargas de Superficie | Distancia entre correas |  | Carga |  |
|  | [kN/m²] | [m] |  | [kN] | [kN/m] |
| D - Cargas permanentes |  |  |  |  |  |
| Cubierta de chapa galvanizada | 0,03 | 0,93 |  | - | 0,03 |
| Cielorraso suspendido | 0,20 | 0,93 |  | - | 0,18 |
| C 80 x 50 x 2.00 | 0,02 | - |  | - | 0,02 |
| Total |  |  |  |  | 0,23 |
| L - Sobrecargas de uso y destino | 0,42 |  | 0,93 | - | 0,39 |
| Lr - Sobrecarga de mantenimiento | - |  | - | 1,00 | - |
| W - Acción del viento | -0,59 |  | 0,93 | - | -0,55 |
| COMBINACIÓN DE ACCIONES - ELU |  |  |  |  |  |
| Estados de Carga - Límite Último |  |  |  | Carga |  |
|  |  |  |  | [kN] | [kN/m] |
| ELU 1 – 1,2 D + 1,6 L |  |  |  | - | 0,90 |
| ELU 2 – 1,2 D + 1,6 Lr |  |  |  | 1,60 | 0,28 |
| ELU 3 – 0,9 D + 1,5 W |  |  |  | - | -0,62 |

Tabla 1. Análisis de combinaciones E.L.S. en cubierta

En la Figura 2 se observa la distribución de las correas del techo.

Figura 2. Estructura de cubierta de vivienda tipo.

Se considera a las correas como continuas a través de los ambientes correspondientes a las dos viviendas adosadas. Bajo estas consideraciones, los parámetros de cálculo serán los siguientes:

- Luz de Cálculo (Lc)				(según corresponda)

- Separación máxima entre correas		0,93	m

### Dimensionado

Estado 1:

Carga actuante sobre correa: cargas permanentes + sobrecargas de uso

MmáxE1=1,380 kNm

Estado 2:

Carga actuante sobre correa: cargas permanentes + sobrecarga de montaje

MmáxE2=1,478 kNm

Estado 3:

Carga actuante sobre correa: cargas permanentes + acción del viento

MmáxE3=0,951 kNm

Para una tensión de fluencia del acero de Fy = 235 MPa y un coeficiente de seguridad φ = 0,95 resultará que las correas deberán tener un módulo resistente igual o mayor a:

Md=∅ . Se . Fy . 10-3

Se=Mmáx ∅ .Fy . 10-3=1,478 kNm 0,95. 235 MPa . 10-3=6,62 cm3

Se adopta la siguiente correa:

- Perfil de chapa de galvanizada: C – 80 x 40 x 15 x 1,60 mm

### Verificación deformada en Estado de Servicio

Para la luz de cálculo la deformación de las correas puede ser determinante por lo que se procede a verificar.

Para la condición de apoyo la flecha máxima de “Barras soportando cubiertas flexibles”, según CIRSOC 301 – Tabla A-L.4.1. resulta:

fadm1=lc150=373 cm150=2,49 cm

fadm2=lc150=322 cm150=2,15 cm

Las combinaciones para esta verificación serán las siguientes:

| COMBINACIÓN DE ACCIONES - ELS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Estados de Carga - Límite de Servicio |  |  | Carga |  |
|  |  |  | [kN] | [kN/m] |
| ELS 1 - D + L |  |  | - | 0,62 |
| ELS 2 - D + Lr |  |  | 1,00 | 0,23 |
| ELS 3 - D + W |  |  | - | -0,32 |

Tabla 2. Análisis de combinaciones E.L.S. en cubierta

Estado 1

fmáx=1,25 cm → VERIFICA.

Estado 2

fmáx=1,27 cm → VERIFICA.

Estado 3

fmáx=0,64 cm → VERIFICA.

## Viga compuesta en estar

Para el análisis de este elemento, se tiene en cuenta las reacciones de las correas de los Estados Límites Últimos 1 y 3. Se considera un ancho de influencia de 2,46m.

Siendo estas:

RE1= 0,90 kN/m . 2,46 m=2,21 kN

RE3= -0,62 kN/m . 2,46 m=-1,52 kN

Además, se considera el peso propio mayorado de una sección compuesta de perfil de chapa galvanizada 2 C 140 x 60 x 20 x 2,00 m, resultando:

PPE1=1,2 . 2 . 0,0455 kN/m=0,11 kN/m

PPE3=0,9 . 2 . 0,0455 kN/m=0,08 kN/m

Estado 1:

Carga actuante sobre viga: cargas permanentes + sobrecargas de uso

MmáxE1= 7,465 kNm

Estado 3:

Carga actuante sobre viga: cargas permanentes + acción del viento

MmáxE2= 4,134 kNm

Para una tensión de fluencia del acero de Fy = 235 MPa y un coeficiente de seguridad φ = 0,95 resultará que la viga deberá tener un módulo resistente igual o mayor a:

Md=∅ . Se . Fy . 10-3

Se=Mmáx ∅ .Fy . 10-3=7,465 kNm 0,95 . 235 MPa . 10-3=33,44 cm3

VERIFICA

- Se adopta una sección compuesta de perfil de chapa galvanizada 2 C 120 x 50 x 15 x 2 mm.

### Verificación de deformada en Estado de Servicio

Para el análisis de este elemento, se tiene en cuenta las reacciones de las correas de los Estados Límites de Servicio 1 y 3, y un estado de solo cargas permanentes. Se considera un ancho tributario de 2,46 m.

Siendo estas:

RE1=0,62 kN/m . 2,46 m=1,53 kN

RE3= -0,32 kN/m . 2,46 m =-0,79 kN

RE4=0,23 kN/m . 2,46 m=0,57 kN

Además, se considera el peso propio de una sección compuesta de perfil de chapa galvanizada 2 C 120 x 50 x 15 x 2,00 m, resultando:

PP=2 . 0,0304 kN/m=0,06 kN/m

Para la luz de cálculo la deformación de la viga para cargas permanentes puede ser determinante por lo que se procede a verificar.

Para la condición de apoyo la flecha máxima de “Barras soportando cubiertas flexibles”, según CIRSOC 301 – Tabla A-L.4.1. resulta:

fadm1=lc150=480 cm150=3,20 cm

fadm2=lv150=75 cm150=0,50 cm

Estado 1:

Carga actuante sobre viga: cargas permanentes + sobrecargas de uso

fmáx=2,71 cm → VERIFICA.

Estado 3:

Carga actuante sobre viga: cargas permanentes + acción del viento

fmáx=1,18 cm → VERIFICA.

Estado 4:

Carga actuante sobre viga: cargas permanentes

fmáx=1,06 cm → VERIFICA.

fmáx=0,49 cm → VERIFICA.

## Viga tanque de reserva

Se considera para el apoyo de los tanques de reserva 2 (dos) perfiles metálicos tipo IPN. Bajo estas consideraciones, los parámetros de cálculo serán los siguientes:

- Luz de Cálculo (Lc)				2,95	m

- Separación máxima entre correas		(necesaria)

| CARGAS ACTUANTES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Designación | Carga |  |
|  | [kN] | [kN/m] |
| D - Cargas permanentes |  |  |
| IPN 80 | - | 0,06 |
| L - Sobrecargas de uso y destino |  |  |
| T.R. 500lts | - | 3,33 |
| Lr - Sobrecarga de montaje |  |  |
| Montaje | 1,00 | - |
| COMBINACIÓN DE ACCIONES - ELU |  |  |
| Estados de Carga - Límite Último | Carga |  |
|  | [kN] | [kN/m] |
| ELU 1 - 1.2 D + 1.6 L + f1 Lr | 1,00 | 0,07; 5,40 |
| f1 = 1,00 |  |  |

Tabla 3. Análisis de cargas y combinaciones E.L.U. para viga de tanque de reserva

Estado 1:

Carga actuante sobre perfil: cargas permanentes + peso propio + carga de montaje

MmáxE1=3,387 kNm

Para una tensión de fluencia del acero de Fy = 235 MPa y un coeficiente de seguridad φ = 0,90 resultará que las vigas deberán tener un módulo resistente igual o mayor a:

Md=∅ . Se . Fy . 10-3

Se=Mmáx ∅ .Fy . 10-3=3,387 kNm 0,90 . 235 MPa . 10-3=16,01 cm3

Se adopta el siguiente perfil:

2 (DOS) Perfiles laminados en caliente: IPN – 80

## Ménsulas galería trasera

### Ménsula M1

La zona en la que se encuentra dicho elemento estructural presenta solicitaciones críticas debidas a eventos accidentales de viento. Se realiza entonces el análisis considerando a la estructura semi abierta, siendo el coeficiente de presión interna GCpi nulo.

| CARGAS ACTUANTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Designación | Carga de Superficie | Ancho Tributario | Carga |
|  | [kN/m²] | [m] | [kN/m] |
| D – Peso propio cubierta | 0,03 | 1,50 | 0,04 |
| W - Acción del viento | -0,90 | 1,50 | -1,35 |
| COMBINACIÓN DE ACCIONES - ELU |  |  |  |
| Estados de Carga - Límite Último | Carga |  |  |
|  | [kN/m] |  |  |
| ELU 1 – 0.9D + 1.5 W | -1,99 |  |  |

| COMBINACIÓN DE ACCIONES - ELS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estados de Carga - Límite de Servicio | Carga |  |  |
|  | [kN/m] |  |  |
| ELS 1 – D + W | -1,31 |  |  |

Tabla 4. Análisis de carga y combinación para ménsula.

Estado 1:

Carga actuante sobre M1: carga debido a la acción del viento

MmáxE1=2,866 kNm

Para una tensión de fluencia del acero de Fy = 235 MPa y un coeficiente de seguridad φ = 0,95 resultará que la ménsula deberá tener un módulo resistente igual o mayor a:

Md=∅ . Se . Fy . 10-3

Se=Mmáx ∅ .Fy . 10-3=2,866 kNm 0,95 . 235 MPa . 10-3=12,84 cm3

Se adoptan los siguientes perfiles para sección rectangular compuesta

- 2 (DOS) Perfiles de chapa galvanizada: C – 120 x 50 x 15 x 2 mm

Verificación deformada en Estado de Servicio

Para la luz de cálculo la deformación puede ser determinante por lo que se procede a verificar.

Para la condición de apoyo la flecha máxima de “Barras soportando cubiertas flexibles”, según CIRSOC 301 – Tabla A-L.4.1. resulta:

fadm=lc150=160 cm150=1,07 cm

fmáx=0,83 cm → VERIFICA.

Por otra parte, debido a las reacciones que se presentan, es de suma importancia el correcto anclaje a la mampostería. Se presenta a continuación un detalle de anclaje recomendado.

Figura 3. Estructura de cubierta de vivienda tipo.

### Ménsula M2

La zona en la que se encuentra dicho elemento estructural presenta solicitaciones críticas debidas a eventos accidentales de viento. Se realiza entonces el análisis considerando a la estructura semi abierta, siendo el coeficiente de presión interna GCpi nulo.

| CARGAS ACTUANTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Designación | Carga de Superficie | Ancho Tributario | Carga |
|  | [kN/m²] | [m] | [kN/m] |
| D – Peso propio cubierta | 0,03 | 4,20 | 0,13 |
| W - Acción del viento | -0,90 | 4,20 | -3,78 |
| COMBINACIÓN DE ACCIONES - ELU |  |  |  |
| Estados de Carga - Límite Último | Carga |  |  |
|  | [kN/m] |  |  |
| ELU 1 – 0.9D + 1.5 W | -5,55 |  |  |

| COMBINACIÓN DE ACCIONES - ELS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estados de Carga - Límite de Servicio | Carga |  |  |
|  | [kN/m] |  |  |
| ELS 1 – D + W | -3,65 |  |  |

Tabla 4. Análisis de carga y combinación para ménsula.

Estado 1:

Carga actuante sobre M2: carga debido al peso propio y la acción del viento

MmáxE1=1,332 kNm

Para una tensión de fluencia del acero de Fy = 235 MPa y un coeficiente de seguridad φ = 0,95 resultará que la ménsula deberá tener un módulo resistente igual o mayor a:

Md=∅ . Se . Fy . 10-3

Se=Mmáx ∅ .Fy . 10-3=1,332 kNm 0,95 . 235 MPa . 10-3=5,97 cm3

Se adoptan los siguientes perfiles para sección rectangular compuesta

- 2 (DOS) Perfiles de chapa galvanizada: C – 80 x 40 x 15 x 1,6 mm

Verificación deformada en Estado de Servicio

Para la luz de cálculo la deformación puede ser determinante por lo que se procede a verificar.

Para la condición de apoyo la flecha máxima de “Barras soportando cubiertas flexibles”, según CIRSOC 301 – Tabla A-L.4.1. resulta:

fadm=lc150=60 cm150=0,40 cm

fmáx=0,26 cm → VERIFICA.

Por otra parte, debido a las reacciones que se presentan, es de suma importancia el correcto anclaje a la mampostería. Se presenta a continuación un detalle de anclaje recomendado.

Figura 4. Estructura de cubierta de vivienda tipo.

## Platea de fundación

La fundación consiste en una platea de 0,15 m de espesor, la cual actúa como cimentación flexible. Se adopta como cota de implante -0,05 m por debajo de nivel de terraza terminada, la tensión admisible para dicha profundidad es:

σt=50,00kNm2

### Análisis de cargas

Se realiza la evaluación de las cargas transmitidas al terreno para el posterior dimensionado del sistema de fundación.

La carga a transmitir se estima a través de un análisis de cargas:

- Mampostería e:0,30m			17kNm3∙0,30m∙4,00m=20,40kNm

- Mampostería e:0,20m			17kNm3∙0,20m∙4,00m=13,60kNm

- Mampostería e:0,15m			17kNm3∙0,15m∙4,00m=10,20kNm

El peso propio de la cubierta es despreciable, y el análisis hecho resulta conservador.

### Determinación del ancho de fundación

Del análisis de cargas realizado con anterioridad y la tensión del suelo admisible como dato determinamos el ancho necesario en la platea bajo mampostería para que la misma se comporte como zapata corrida.

B0,2-,03≥qσt=20,40 kN/m50,00 kN/m2=0,41 m→Se adopta 0,60 m ; σ=20,40 kN/m0,60 m=34 kN/m²

B0,15≥qσt=10,20 kN/m50,00 kN/m2=0,20 m→Se adopta 0,45 m ; σ=10,20 kN/m0,45 m=22,67  kN/m²

### Dimensionamiento a flexión

Se adopta:

- Hormigón		H - 25

- Acero			ADN 420

- Espesor de platea:            10,00 cm

- Recubrimiento:                    3,00 cm

- Altura de cálculo:                7,00 cm

Bajo pared 0,20 – 0,30 m

Mu=1,4 . 20,40 kN/m .0,60 m22=5,14 kNm

Mn=Mu∅=5,14 kNm0,90=5,71 kNm

kd=dMnb=0,07 m0,00571 MNm1,00 m=0,93

Según tabla kd=0,796 → ke=24,766 cm2/MN

As=ke∙Mnd=24,766 cm2/MN . 0,00571 MNm0,065 m=2,02 cm2/m

Se adopta malla electrosoldada Q221 ∅ 6,5 mm #15 x 15, o 2 Q188 ∅ 6 mm #15 x 15 con paso de 7,50 cm.

Adicional a la armadura de refuerzo inferior se dispondrá una malla electrosoldada Q188 ∅ 6 mm #15 x 15 en la parte superior de la platea, a efectos de absorber momentos negativos por expansión de la masa de suelo de fundación.

Bajo pared 0,15 m

Mu=1,4 . 10,20 kN/m .0,45 m22=1,44 kNm

Mn=Mu∅=1,44 kNm0,90=1,6 kNm

kd=dMnb=0,07 m0,0016 MNm1,00 m=1,75

Según tabla kd=1,089 → ke=24,301 cm2/MN

As=ke∙Mnd=24,301 cm2/MN . 0,0016 MNm0,07 m=0,55 cm2/m

Se adopta malla electrosoldada Q188 ∅ 6 mm #15 x 15.

Adicional a la armadura de refuerzo inferior se dispondrá una malla electrosoldada Q188 ∅ 6 mm #15 x 15 en la parte superior de la platea, a efectos de absorber momentos negativos por expansión de la masa de suelo de fundación.

## Análisis de dintel en fachada

Se realiza la verificación a tracción de mampostería suspendida en la fachada.

Area=2,75 m . 1,375 m2=1,90 m2
Espesor=0,20 cm
Mampostería=17,00 kN/m3

El esfuerzo de tracción de la mampostería debido al peso propio será:

P=17,00kNm3. 1,90 m2. 0,20 m=6,46 kN

Basándose en el método de las bielas obtenemos el valor del esfuerzo de tracción en la zona del dintel:

T=P2 . tg α=6,46 kN2 . tg 45°=3,23 kN

Adoptando 2 ∅ 8 para resistir el esfuerzo T:

σt=1,4 . 3,23 kN0,90 . 2 . 0,503 cm2. (10-3)=49,95 MPa<420 MPa

La resistencia a tracción del acero propuesto verifica ampliamente. Aun así, se recomienda colocar acero de refuerzo extra para controlar posibles fisuras de tracción.

Se adopta entonces 2 ∅ 8 en dos primeras hiladas contiguas del dintel.

ANEXO

ANÁLISIS DE CARGAS PARA VIVIENDAS

PROTOTIPO – DIGNA STANDARD

RESISTENCIA – CHACO

Sobrecarga de Mantenimiento en Correas

La determinación de la sobrecarga de mantenimiento de realizó siguiendo las recomendaciones dadas en Troglia, G. (2010). Estructuras de Acero con Tubos y Secciones Abiertas Conformadas en Frío (1ra ed.). Universitas.

At=0,93 m . 3,62 m=3,37 m2   <    20 m2   →    R1=1

p=tan∝=tan7,93º=13,93%

R2=1,04-0,008p=0,93

Lr=0,45 kN/m2. R1 . R2=0,42 kN/m²

Figura 5. Área tributaria de la correa.

Carga de Tanque de Agua

Se considera un tanque de 0,87 m de diámetro y 500 l de capacidad apoyado sobre 2 perfiles laminados. La longitud de apoyo se considera igual a 0,75 m.

pp=5 kN

q=12.5 kN0,75 m=3,33 kN/m

Cargas de Viento

| Características Geométricas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lado Menor [m] | 8,85 |  |  |  |  |
| Lado Mayor [m] | 10 |  |  |  |  |
| Altura media de Cumbrera [m] | 3,58 |  |  |  |  |
| Pendiente | 7,93º |  |  |  |  |
| Parámetros Generales |  | Observaciones |  |  |  |
| Velocidad Básica [m/s] | 45 | P/ ciudad de Resistencia. |  |  |  |
| Factor de direccionalidad del viento (Kd) | 0,85 | - |  |  |  |
| Factor topográfico (Kzt) | 1 | No existen efectos topográficos. |  |  |  |
| Categoría | II |  |  |  |  |
| Factor de importancia (I) | 1 | - |  |  |  |
| Categoría de Exposición | B |  |  |  |  |

| PRESIÓN DINÁMICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | q = 0,613 Kz x Kzt x Kd x V2x I |  |  |  |
| VALORES DE Kz |  |  | PRESIÓN DINÁMICA |  |  |
| Denominación | Altura | Exposición | q |  |  |
|  | [m] | B | [N/m2] |  |  |
| Altura media - h | 3,58 | 0,59 | 622,52 |  | qh |

| PRESIONES DE VIENTO DE DISEÑO - SPRFV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | p=q*G*Cp -qi*(GCpi) |  |
| Factor de Ráfaga - G |  |  |  |  |  |
| Altura media h | Ancho menor | h/ancho menor | Estructura | G |  |
| [m] | [m] |  |  |  |  |
| 3,58 | 8,85 | 0,40 | Rígida | 0,85 |  |

| COEFICIENTE DE PRESION EXTERNA (Cp) p/Cubierta - VIENTO PARALELO A LA PENDIENTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Superficie | h/L | Angulo - Cp |  |
|  |  | 6,73º |  |
| Cubierta | 0,40 | 0-h | -0,9 |
|  |  | h a 2h | -0,5 |
| Alero | - | - | 0,8 |

| COEFICIENTE DE PRESION INTERNA (GCpi) p/ Edificios |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P/ Edificios Cerrados | ±0,18 |  |  |  |  |
| P/ Alero | 0,00 |  |  |  |  |
| PRESIONES DE DISEÑO SOBRE EL SPRFV - VIENTO PARAELO A LA PENDIENTE |  |  |  |  |  |
| Superficie | z [m] | q [N/m2] | Cp | Presión Neta [N/m2] |  |
|  |  |  |  | Gcpi+ | Gcpi- |
| Cubierta | 0 a h | 917,96 | -0,90 | -588,29 | -364,18 |
|  | h a 2h | 917,96 | -0,50 | -376,63 | -152,52 |
| Alero | Sup. Superior | 917,96 | -0,90 | -476,23 |  |
|  | Sup. Inferior | 917,96 | 0,80 | 423,32 |  |

Alero

w=psup+pinf=-476,23 N/m2-423,32 N/m2= -899,55 N/m²=-0,90 kN/m²

Figura 6. Presiones de diseño para el SPRFV, viento paralelo a la pendiente de cubierta.